##### Załącznik nr 3 do SIWZ

##### Nr sprawy 14/ZP/14

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej – Pracowni Endoskopowej w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: 	               ______________________________________________________

Producent:		  ______________________________________________________

Nazwa/typ:	               ______________________________________________________

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | # Odpowiedź wykonawcy # (potwierdzić/podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cały zaoferowany sprzęt w zakresie pakietu nr 1- fabryczne nowy | # TAK |  |
| 2. | Cały zaoferowany sprzęt w zakresie pakietu nr 1 – rok produkcji 2014 | TAK |  |
| # PAKIET NR 1 |  |  |  |
| # VIDEOGASTROSKOP ZABIEGOWY – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości tj. obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | # TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego 1 – 3,8 mm Średnica kanału roboczego 2 – 2,8 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max. 12,8 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości – min. 4-100 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Kąt widzenia – min. 140o | TAK, podać |  |
| 7. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 180° b) dół: min. 90° c) prawo: min. 100° d) lewo: min. 100° | TAK, podać |  |
| 8. | Minimum 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 9. | Długość robocza sondy wziernikowej – 1020-1060 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor |  |  |
| # VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości tj. obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max. 9,8 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości – min. 2-100 mmc | TAK, podać |  |
| 6. | Kąt widzenia – min. 140o | TAK, podać |  |
| 7. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 210° b) dół: min. 90° c) prawo: min. 100° d) lewo: min. 100° | TAK, podać |  |
| 8. | Minimum 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 9. | Długość robocza sondy wziernikowej – 1020-1060 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 11. | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| 12. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 13. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK |  |
| 14. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK |  |
| 15. | Aparat całkowicie szczelny, bez stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| # VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY – 2 sztuki |  |  |  |
| 1. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości tj. obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max. 13,2 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości – min. 4-100 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Kąt widzenia – min. 140o | TAK, podać |  |
| 7. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 180° b) dół: min. 180° c) prawo: min. 160° d) lewo: min. 160° | TAK, podać |  |
| 8. | Minimum 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 9. | Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1500 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 11. | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| 12. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 13. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK |  |
| 14. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK |  |
| 15. | Aparat całkowicie szczelny, bez stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| # VIDEODUODENOSKOP – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max. 13,7 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości – min. 5-60 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Kąt widzenia – min 100o (retro 5o) | TAK, podać |  |
| 7. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 120° b) dół: min. 90° c) prawo: min. 105° d) lewo: min. 90° | TAK, podać |  |
| 8. | Minimum 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 9. | Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1240 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 11. | Elewator zakończony w kształcie litery „V” umożliwiający blokowanie prowadnic w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 12. | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| # TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY – 2 sztuki |  |  |  |
| 1. | Kompatybilny z wszystkimi oferowanymi wideo endoskopami z obrazowaniem w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 2. | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |
| 3. | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania | TAK |  |
| 4. | Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego | TAK |  |
| 5. | Wyjścia sygnału: min. DVI, Y/C, RGB, HD/SDI | TAK |  |
| 6. | Funkcja „obraz w obrazie ” dla zewnętrznych źródeł obrazu | TAK |  |
| 7. | Pompa powietrzna z regulacją nadmuchu w 4 stopniach | TAK |  |
| 8. | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| 9. | Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 10. | Funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK |  |
| 11. | Możliwość zapisu zdjęć z badań na nośniki pamięci przenośnej o pojemności min. 2 GB | TAK, podać |  |
| 12. | Cyfrowy zoom dostępny dla endoskopów wysokiej rozdzielczości - min 1,5 x | TAK, podać |  |
| 13. | Cyfrowy zoom dostępny dla endoskopów standardowych CCD color - min 1,5x | TAK, podać |  |
| 14. | Typ oświetlenia w źródle światła – ksenon | TAK |  |
| 15. | Moc oświetlenia – min 300W | TAK, podać |  |
| 16. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 17. | Możliwość konfiguracji indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników, minimum: ustawienia przycisków na głowicy, konfiguracja ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlanie danych na monitorze. | TAK |  |
| 18. | Możliwość włączenia/ wyłączenia lampy bez konieczności wyłączenia procesora wizyjnego (źródła światła) | TAK |  |
| 19. | Zapasowa lampa włączana automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej, moc lampy zapasowej pozwalająca dokończyć badanie | TAK |  |
| 20. | Wskaźnik zużycia lampy ksenonowej | TAK |  |
| 21. | Wyjście sygnału umożliwiające podłączenie monitora w standardzie: DVI | TAK |  |
| 22. | Minimum 3 tryby przesłon (automatyczna, średnia, szczytowa) | TAK |  |
| 23. | Możliwość regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła w min. trzech stopniach | TAK |  |
| 24. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 25. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu( min. sterowaniem pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 26. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu poprzedniego | TAK |  |
| 27. | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
| Ssak endoskopowy – 2 sztuki |  |  |  |
| 28. | Przepływ maksymalny min. 20 l./min | TAK, podać |  |
| 29. | Pojemnik z tworzywa nietłukącego min. 1 l. | TAK, podać |  |
| 30. | Zestaw kompletny o budowie umożliwiającej położenie na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
| Pompa wodna – 2 sztuki |  |  |  |
| 31. | Kompatybilność z oferowanym wideogastroskopem i wideokolonoskopem | TAK |  |
| 32. | Uruchamianie z przycisku nożnego | TAK |  |
| 33. | Słój min. 1-litrowy | TAK |  |
| Monitor LCD medyczny - 2 sztuki |  |  |  |
| 34. | Monitor LCD | TAK |  |
| 35. | Rozmiar ekranu – min. 26” | TAK, podać |  |
| 36. | Rozdzielczość ekranu LCD – min. 1920x1080 | TAK, podać |  |
| 37. | Wejście sygnału umożliwiające podłączenie procesora wizyjnego w standardzie: DVI | TAK |  |
| Wózek endoskopowy - 2 sztuki |  |  |  |
| 38. | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK |  |
| 39. | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu na wózku | TAK |  |
| 40. | Przystawka umożliwiająca wykorzystanie narzędzi elektrochirurgicznych, jedna sztuka na dwa wózki | TAK |  |
| 41. | Listwa zasilająca | TAK |  |
| 42. | Centralny włącznik wózka | TAK |  |
| 43. | Wieszak na min. dwa endoskopy | TAK |  |
| # SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH – 2 sztuki |  |  |  |
| 1. | System pracujący w architekturze klient-serwer z możliwością rozbudowy o kolejne stanowiska | TAK |  |
| 2. | System oparty na profesjonalnej bazie danych typu SQL | TAK |  |
| 3. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
| 4. | Kartoteka pacjentów z wyszukiwaniem po danych: PESEL, nazwisko, imię, data ur. | TAK |  |
| 5. | Podłączenie do systemów szpitalnych PACS (INFINITT) przez protokół DICOM 3.0, wraz z licencją net-gate. | TAK |  |
| 6. | Podłączenie do systemów szpitalnych HIS (AMMS) przez protokół HL7, wraz z licencją i usługą integracji. Zakres integracji obejmuje zlecenie z systemu HIS do systemu archiwizacji oraz zwrotny wynik (opis) z systemu archiwizacji do HIS. | TAK |  |
| 7. | Identyfikacja procedur endoskopowych wg. kodów ICD-9 i ICD-10 | TAK |  |
| 8. | Sterowanie rejestracją obrazów oraz sekwencji filmowych sterowanych bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu | TAK |  |
| 9. | Edycja obrazów przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych oraz edytor sekwencji wideo | TAK |  |
| 10. | Transfer danych pacjenta na monitor zestawu endoskopowego podczas badania | TAK |  |
| 11. | Eksport oraz import plików w znanych formatach: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT, AVI, MPG2 | TAK |  |
| 12. | Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych, m.in. ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących | TAK |  |
| 13. | Elektroniczna historia pacjenta z zapisem wyników badań, zdjęć, filmów bezpośrednio na nośnik CD/DVD | TAK |  |
| 14. | Możliwość nagrywania notatek głosowych | TAK |  |
| 15. | Funkcjonalność rejestracji i kontroli procesu dezynfekcji endoskopu | TAK |  |
| 16. | Trzy stanowiska robocze przeznaczone do pracy z systemu archiwizacji danych. W skład stanowiska wchodzi: specjalistyczny stolik roboczy, stacja robocza (i5 lub równoważny), monitor LCD, kolorowa drukarka laserowa, zasilacz UPS, klawiatura + mysz, karta do przechwytywania obrazu z toru wizyjnego w jakości Full HD w standardzie HD-SDI, nagrywarka wewnętrzna CD/DVD, obudowa mini-tower z dedykowanym zasilaczem, system operacyjny MS Windows 7 Professional wydanie PL, niezbędne okablowanie. | TAK |  |
| 17. | Serwer w obudowie rack 19” z systemem operacyjnym Windows Server w wersji min 2008 R2 do utrzymania bazy danych SQL. Procesor z serii Intel Xeon, pamięć RAM min 8GB, zasilacz nadmiarowy. | TAK |  |
| 18. | Sieciowa macierz dyskowa typu NAS w obudowie rack 19”, służąca jako magazyn danych dla systemu archiwizacji, z minimum ośmioma dyskami twardymi o pojemności min 2TB każdy, skonfigurowana do pracy w trybie RAID 6. Macierz dyskowa musi być podłączona i skonfigurowana do prawidłowej pracy z dostarczonym serwerem i systemem archiwizacji. | TAK |  |
| 19. | Zapewnienie separacji galwanicznej sygnałów video i sygnału synchronizacji zgodnie z norma EN 60601-1 - przepustowość separatora min. 15 MHz określone ze spadkiem 3 dB - odporność przepięciowa min. 4,5 kV | TAK |  |
| 20. | Gwarancja na całość min. 36 miesięcy (przy awarii krytycznej NBD, przy innej 2NBD – | TAK |  |
| # MYJNIA AUTOMATYCZNA NA 2 ENDOSKOPY – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | # Urządzenie dostosowane do pracy z środkami opartymi na aktywnym tlenie. | TAK |  |
| 2. | # Zewnętrzny zmiękczacz wody | TAK |  |
| 3. | # Ciśnienie początkowe testu szczelności min. 280 mbar. | TAK |  |
| 4. | # System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów | TAK |  |
| 5. | # Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych | TAK |  |
| 6. | # Dezynfekcja w temperaturze 35-50ºC | TAK |  |
| 7. | # Suszenie endoskopu | TAK |  |
| 8. | # System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów z możliwością kontroli przepływu w kanałach endoskopu | TAK |  |
| 9. | # Możliwość współpracy z systemem dokumentacji przebiegu procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób ( typ i nr fabryczny endoskopu , nazwisko osoby uruchamiającej proces ) poprzez transpondery elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kartach chipowych | TAK |  |
| 10. | # Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | TAK |  |
| 11. | # Możliwość zastosowania kosza do mycia optyk sztywnych. | TAK |  |
| 12. | # System transportu endoskopów w formie wózka z min. trzema kuwetami. | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI dla Pakietu nr 1 |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 36. | TAK, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych | TAK |  |
| 5. | Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | TAK |  |
| 7. | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 8. | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat) | TAK |  |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
| 10. | Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. | TAK |  |
| 11. | Dodatkowe bezwarunkowe ubezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych w okresie gwarancji dla zaoferowanych endoskopów. | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia: - 3 osoby – 1 dniowe (6 godzin) szkolenie w zakresie obsługi urządzeń, - Asysta techniczna przedstawiciela Wykonawcy przez 6 dni po uruchomieniu urządzeń – 24 godziny (4 godziny dziennie): - 2 osoby personel lekarski – 12 godzin - 2 osoby personel pielęgniarski – 8 godzin - 2 osoby – administrator – 4 godziny Szkolenia zostaną potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK |  |

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

##### Nr sprawy 14/ZP/14

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 2

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej – Pracowni Endoskopowej w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: 	               ______________________________________________________

Producent:		______________________________________________________

Nazwa/typ:	               ______________________________________________________

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | # Odpowiedź wykonawcy # (potwierdzić/podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| # PAKIET NR 2 – # DEFIBRYLATOR – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Sprzęt fabryczne nowy | # TAK |  |
| 2. | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 3. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 4. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 5. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
| 6. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK, podać |  |
| 7. | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK, podać |  |
| 8. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK, podać |  |
| 9. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
| 10. | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 11. | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK, podać |  |
| 12. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 13. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 14. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | TAK, podać |  |
| 15. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 16. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK, podać |  |
| 17. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 18. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 19. | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK, podać |  |
| 20. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK, podać |  |
| 21. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 22. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK, podać |  |
| 23. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | TAK, podać |  |
| 24. | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
| 25. | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24. | TAK, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych | TAK |  |
| 5. | Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | TAK |  |
| 7. | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 8. | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat) | TAK |  |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
| 10. | Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. | TAK |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia: - 6 osób po 1 godzinie każda Szkolenia zostaną potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK |  |